Посилання на відеоінструкцію Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=XBx1qeN8-J0
                                                                                                                                          Код на відео :   

1. Польотний контролер Armada H743 Wing

2. Роз'єм XT60 Female (Мама)

3. Гребінки мідні:

Червона - DONG-1X40P25.4B-X100

Чорна   - DONG-1X40P25.4R-X100

Жовта   - DONG-1X40P25.4Y-X100

4. Провід силіконовий 16 AWG:

Червоний - AMS-QJSIL16R

Чорний   - AMS-QJSIL16B

5. Провід силіконовий 26 AWG:

Чорний     - AMS-QJSIL26B

Червоний   - AMS-QJSIL26R

Жовтий     - AMS-QJSIL26Y

Білий      - AMS-QJSIL26W

Зелений    - AMS-QJSIL26G

1. Матриця для запаювання гребінок

(з двома гайками)

2. Хрестова викрутка

3. Пінцет

4. Модельний ніж

5. Маленькі плоскогубці

6. Ножиці по металу (гострозубці/кусачки)

7. Знімач ізоляції.

Підготовка:

1. Розбираємо польотний контролер.

- Відкручуємо 4 гвинта від стійокзнизу контролера.

- Знімаємо плату розподілу живлення (нижня плата).

- Стягуємо зі стійок плату контролера (середня плата з вставленими гумовими кільцями)

- Верхню кришку з прикрученими стійками відкладаємо у сторону.

2. Нарізка гребінок. По прорізям відрізаємо модельним ножом:

У жовтої гребінки   - 3 контакти - 2 шт., 6 контактів - 1 шт., 9 контактів - 1 шт.

У червоної гребінки - 2 контакти - 1 шт., 3 контакти - 1 шт., 9 контактів - 1 шт.

У чорної гребінки   - 3 контакти - 2 шт,  9 контактів - 1 шт.

3. Провід 16 AWG.

Червоний - AMS-QJSIL16R - 7 см. - 1.шт

Чорний   - AMS-QJSIL16B - 7 см. - 1 шт.

4. Провід силіконовий 26 AWG.

Чорний     - AMS-QJSIL26B - 5 см. - 1 шт.

Червоний   - AMS-QJSIL26R - 5 см. - 2 шт.

Чорний     - AMS-QJSIL26B - 15 см. - 2 шт.

Червоний   - AMS-QJSIL26R - 15 см. - 2 шт.

Жовтий     - AMS-QJSIL26Y - 30 см. - 1 шт.

Білий      - AMS-QJSIL26W - 30 см. - 1 шт.

Зелений    - AMS-QJSIL26G - 30 см. - 1 шт.

5. Зачистка дротів.

Дроти 16 AWG з обох кінців зачищуємо по 4-5 мм.

Дроти 26 AWG

Чорний     - AMS-QJSIL26B - 5 см.

Червоний   - AMS-QJSIL26R - 5 см.

з ОБОХ кінців зачищуємо по 2-3 мм.

Дроти 26 AWG

Чорний     - AMS-QJSIL26B - 15 см.

Червоний   - AMS-QJSIL26R - 15 см.

Жовтий     - AMS-QJSIL26Y - 30 см.

Білий      - AMS-QJSIL26W - 30 см.

Зелений    - AMS-QJSIL26G - 30 см.

з ОДНІЄЇ сторони зачищуємо на 2-3 мм.

6. Лудіння дротів.

Потрібні:

1. Паяльна станція

2. Олов'яний припой

3. Каніфоль

4. Губка для очистки жала

5. Пристрій "Вільні руки"

Лудіння дроту робиться широким жалом.

Мета лудіння – якісно змочити оловом саме всі жили дроту, або контактну поверхню на платі, тому при лудінні жалом паяльника прогріваємо саме дріт, або контактну поверхню, а поруч із жалом вже намагаємося об нагрітий контакт розплавити олово. Якщо все робиться вірно – олово разом із флюсом взаємодіє із контактною поверхнею та встигає якісно змочити її поки не випарувався флюс, а сам контакт не встиг окислитися знову.

Зауваження!

- Не треба намагатися саме жалом просто «намазати» олово на контакт, бо в цьому випадку сам контакт може не встигнути прогрітися, якісного прилипання олова до контакту не відбудеться і ми отримаємо так званий ефект холодної пайки – олово на контакті наче і є, але воно відвалиться при першій нагоді.

- У випадку, коли олово налипає на достатньо нагрітий дріт/контакт, але не може «змочити» та розтектися по ньому – це свідчить про наявність окислу на контакті і, відповідно, про те, що флюс встиг випаруватися і його недостатньо, щоб розчинити залишки окислу. У цьому випадку слід додати до розплаву ще трішки олова (якщо олово йде із флюсом всередині), або просто додати окремо деяку кількість флюсу (у нашому випадку це каніфоль).

- Щоб додати каніфоль у розплав потрібно або швидко занурити жало у каніфоль та одразу перенести розплавлену кількість на потрібнупляму припою, поки каніфоль не випарувалася, або просто піднести шматок каніфолі до потрібного місця та, розплавивши його, додати пару крапель до олова.

- Рідким флюсом можна одразу капати на потрібне місце і потім прогрівати розплав до отримання ефекту змочування.

7. Запаювання роз'єму ХТ60.

Роз'єм ХТ60 закріплюється у пристрої "Вільні руки"

Зі зворотньої сторони роз’єму є відповідні виходи контактів під пайку.

Перед запаюванням дроту треба залудити самі контакти, розплавивши деяку кількість олова та залити ним внутрішню поверхню контактів, починаючи з краю,десь на третину висоти (не заливаючи контакт у глибину)

На роз'ємі з боку є позначки«+» та «-»

До контакту з позначкою«+» припаюємо провід 16 AWG Червоний - AMS-QJSIL16R - 7 см.

Доконтакту з позначкою«-» припаюємо провід 16 AWG Чорний   - AMS-QJSIL16B - 7 см.

Після запаювання закриваємо роз'єм зі сторони пайки сіроюкомплектною кришкою.

8. Лудіння плати розподілення живлення.

Плата розподілення живлення є нижньою платою контролера. На її задній частині є логотип Армада та технічні характеристики контролера.

Спочатку треба пролудити (нанести олово) на 2-віпрямокутних контактних площинки, призначених для підключення силової батареї, розташовані по кутах плати. Контакти підписані як «BAT “+”»та «BAT / ESC“-”». Між ними розташовані ще 4-ри контактних площини - дві «+» та дві «-».

Слід залудити ще 2-ві  сусідніх площинки з цих чотирьох, позначених як «ESC “+”»та «ESC “-”».

Останніми лудимо 3-ри овальних поруч з ними - Vbat, G таVx.

9. Припаювання дротів роз'єму ХТ60 та інших дротів до плати розподілення живлення.

Дроти роз'єму ХТ60 паяються на платурозподілення живлення наступним чином:

Накутову площинку«BAT “+”» припаюється червоний дріт 16 AWG від роз’єму, а кутову площинку з позначкою «BAT / ESC “-”»припаюється чорний дріт 16 AWG від роз’єму.

Чорні та червоні дроти 26 AWG по 15 см попарно паяються до відповідних залужених прямокутних площинпосередені.

2 червоних AMS-QJSIL26R - 15 см паяються до площинки«ESC “+”», 2 чорних AMS-QJSIL26B - 15 см - до «ESC “-”»

10. Підготовка польотного контролеру. Змінюємо жало паяльнику з широкого на тонке.

Польотний контролер - це центральна плата стеку. На лицьовій стороні контролеру є дві перемички.

Перемичка вибору напруги живлення відеоканалу (має вертикальні позначки 14V/12V/9V). Запаюємо центральну та праву(під ними отвори S5/S6).

Перемичка увімкнення керування живленням відеоканалу (має горизонтальні позначки ON/OFF) Запаюємо зліва від ON.

11. Запаювання гребінок.

Гребінки розміщуються в матриці як показано на малюнку. Довшим контактом вставляємо у матрицю.

Блок (по центру)     - "сервороз'ємів" - 3 відсіки по 9 контактів. Від центру: Жовті/червоні/чорні.

Блок (зліва знизу)   - "Відео" - 3 відсіки по 3 контакти. Від верху паралельно до сервороз'ємів: Чорні/червоні/жовті.

Блок (зліва зверху)  - "GPS" - 1 відсік на 6 контактів. Перпендекулярно "Відео". Жовта (на 6 контактів)

Блок (зправа зверху) - "Сенсорів" 1 відсік на 5 контактів. Паралельно до "GPS". Верхні 2 контакти червоні, нижні 3 - чорні.

Блок (зправа знизу)  - "Регулятору" 1 відсік на 3 контакти. Паралельно "Сенсорів". 1 жовта на 3 контакти БЕЗ середнього (середній з 3х потрібно вийняти пласкогубцями).

12. Вставляємо польотний контролер стороною з запаяними перемичками вниз на матрицю.

Фіксуємо гайками контролер на матриці для уникнення люфту.

Запаюємо всі контакти гребінки на польотному контролері.

Зауваження! Слід брати до уваги, що контактні площини, поєднані з землею (позначуються на платі символом «G» чи «Gnd»)зазвичай є частинами мідних шин великої площі всередині плати і, відповідно, дуже добре розсіюють тепло від нагріву по всій площини контролера. Тому такі контактні площини чи отвори потребують іноді значно більшого часу щоб нагрітися до температури, задовільної для можливості якісного паяння.

12.1 Знімаємо контролер з матриці та фіксуємо його на пристрої "Вільні руки".

13. Припаювання дротів 26 AWG до польотного контролеру.

Припаюємо дроти:

Жовтий 30 см до отвору RX7

Білий 30 см до отвору ТХ7

Зелений 30 см до отвору RX6

Червоний 5 см 1 шт. до отвору Vbat.

Червоний 5 см 1 шт. до отвору Vx.

Чорний 5 см 1 шт. до отвору   G.

14. Припаюємо дроти 26 AWG від польотного контролеру до плати розподілення живлення.

(для охайної пайки можна використовувати пінцет для утримання дроту на платі розподілу живлення до моменту застигання олова)

Відповідно:

Червоний 5 см 1 шт. до отвору Vbat. на платі розподілення живлення

Червоний 5 см 1 шт. до отвору Vx. на платі розподілення живлення

Чорний 5 см 1 шт. до отвору   G. на платі розподілення живлення

15. Збираємо політний стек Armada H743 Wing.

Вітаю! Ви особисто наблизили перемогу України. Дякую Вам за це!